AÇIKLAMA:

Sağlık Merkezimizde aşılar 2 adet buzdolabında saklanmaktadır. Soğuk zincir takibi buzdolabı içerisindeki Frıdge Tag hafızalı digital derece ve Telebuz Elektronik Uyarı Sistemi ile takip edilmektedir. Telebuz sistemi ile +2 ila +8 C  dışında tespit edilen ısı ölçümleri,  elektrik ve internet bağlantısı kesintileri durumunda SMS ile aşı sorumlusu doktor ve personele uyarı gönderilmektedir. Ayrıca ASM de jeneratör mevcut olup, otomatik olarak devreye girmekte ve teknik bir arıza olmadığı sürece yakıt bitene kadar (yaklaşık 24 saat) yeterli elektrik üretmektedir. Hafta sonları ve tatil günlerinde TeamViewer programı ile uzaktan bağlantı ile doğrudan anlık ısı takibi yapılabilmektedir.

UYGULAMA SORUMLULUĞU

Acil Eylem Planın uygulanmasında Aşıdan Sorumlu Doktoru ve Personeli birinci derecede sorumludur. Herhangi bir nedenle  ulaşılamadığında  Yardımcı Doktor ve Yardımcı Personel uygulamadan sorumludur. Bunlara da ulaşılamadığı takdirde Yönetici hekimin görevlendireceği Doktor ve Personel uygulamayı yerine getirecektir.

UYGULAMA:

- TELEBUZ SMS UYARISI GELDİĞİNDE YAPILACAKLAR:

- Hafta içi mesai saatleri dışında, hafta sonları ve uzun süren tatil dönemlerinde Aşıdan Sorumlu Doktoru ile Soğuk Zincir Sorumlusu Personel ve Yönetici Hekim telefonlarını açık tutacak ve gelen SMS lere mutlaka bakacaklardır.

- SMS uyarısı geldiğinde TeamViewer programı ile bilgisayara uzaktan bağlantı sağlayarak internet bağlantı durumu, günlük ısı kayıtları v.b. incelenerek uyarı nedeni kontrol edilmelidir.

- Bağlantı sağlanamıyorsa yada anlık ısı +2 ile +8 dışında ise en kısa zamanda Aile Sağlığı Merkezine gidilerek mutlaka yerinde kontrol yapılmalı, sebep araştırılıp bu plana göre giderilmeye çalışılacaktır.

- ELEKTİRİK VARKEN ISI DEĞİŞİMLERİNDE YAPILACAKLAR :

● Buzdolabı ısısı +2 derecenin altına düştüğünde Buzdolabının ısı ayarını azaltarak(termostat düğmesini sağa minimuma doğru çevirerek) ısı dengesi sağlanacaktır. Genellikle düğme 3-4 arası olduğunda uygun ısı ortamı sağlanmaktadır.

● Buzdolabı ısısı +8 derecenin üstüne çıktığında Buzdolabının ısı ayarını artırarak(termostat düğmesini sola maximuma doğru çevirerek) ısı dengesi sağlanacaktır. Genellikle düğme 3-4 arası olduğunda uygun ısı ortamı sağlanmaktadır.

● Yapılanlara rağmen ısı dengesi sağlanamıyorsa aşılar diğer buzdolabına yada aşı nakil kabına diğer aktırılıp yetkili servis aranacaktır.

- KISA SÜRELİ ELEKTİRİK KESİNTİLERİNDE YAPILACAKLAR:

● Öncelikle elektrik kesintisinin nedeni araştırılacaktır, jeneratör kontrol edilerek otomatik devreye girip girmediği yakıt miktarı ve teknik arıza durumu incelenecektir. Jeneratör arızası varsa anlaşmalı bakım servisi aranarak sorun giderilecektir. Elektrik bağlantıları kontrol edilecek, kesinti dış şebekeye bağlı ise 186 aranarak elektrik kesintisinin ne kadar süreceği öğrenilecektir.

● Isı artışı oluyorsa termostat ayarı ile oynanmayacaktır. buzluktaki buz aküleri aşılara temas etmeyecek şekilde buzdolabı kapağına yerleştirilmeli ve kapak açılmamalıdır.

●Elektrik kesintisine neden olan sorun giderilinceye ve ısı dengesi sağlanana kadar sağlık merkezi terkedilmeyecektir.

- UZUN SÜRELİ ELEKTİRİK KESİNTİLERİNDE YAPILACAKLAR:

● Öncelikle elektrik kesintisinin süresi öğrenilip İl Soğuk zincir sorumlusu yada yardımcısı aranarak verilen talimatlar doğrultusunda hareket edilecektir.

●Aşıların, Aşıların Saklanması ve Transferi Talimatı(PASM-02) doğrultusunda soğuk zincir kurallarına uygun şekilde taşınması için gerekli ön tedbirler alınacaktır.

●Aşı nakli öncelikle İl sağlık Müdürlüğü Aşı Nakil aracı ile yapılacaktır. Herhangi bir sebeple bunun mümkün olmaması durumunda Aşı sorumlusu doktorun aracı ile aşı taşıma kaplarında soğuk zincir kurallarına uygun şekilde nakledilecektir.

AŞILARIN TAŞINACAĞI YER :

Aşıların taşınacağı yer İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AŞI DEPOSUDUR.

|  | GEREKLİ İRTİBAT TELEFONLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ADI SOYADI | TELEFON NUMARASI |  |
| ASM Aşıdan Sorumlu Doktor |  | Dr.Ali Ekber NEMUTLU | 0530 370 92 79 |  |
| ASM Soğuk Zincirden Sorumlu Personel |  | Hmş.Seher AKAR | 0532 785 06 19 |  |
| ASM Aşıdan Sorumlu Doktor Yardımcısı |  | Dr.Mustafa GENÇ | 0532 255 01 92 |  |
| ASM Soğuk Zincirden Sorumlu Personel Yardımcısı |  | Ebe Muazzez ÖMEROĞLU | 0538 546 51 01 |  |
| ASM Yönetici Hekimi |  | Dr.Mustafa GENÇ | 0532 255 01 92 |  |
| Halk Sağlık Müdürlüğü Aşı Şubesi |  |  | 0224 8083164 - 808 31 66 |  |
| Halk Sağlık Müdürlüğü Aşı Deposu |  |  | 0224 295 60 73 |  |
| İl Aşı Sorumlusu |  | Dr.Zeynep ÖZSEVİMLİ | 0224 8083150 |  |
| İl Soğuk Zincir Sorumlusu |  | S.M. Orhan DURMAZ | 0533 466 3640 |  |
| İl Soğuk Zincir Sorumlusu Yardımcısı |  | S.M. TahsinGÜNGÖR | 0505 455 0198 |  |
| Aşı Nakil Aracın Şoförü |  | Nedim BERBER | 0542 804 3738 |  |
| Aşı Nakil Araçları |  | 16 R4924-16BM 317 |  |  |
| Elektrik Arıza |  | Osmangazi İşletme Md. | 186 233 14 00 |  |
| Jeneratör Servisi Anlaşmalı |  | Genpower BES Makine A.Ş. | 0224 2154749 |  |
| Buzdolabı Yetkili Servisleri |  | ARÇELİK | 444 0 888 |  |
|  |  | BEKO | 444 1 404 216 585 84 04 |  |